ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kudělka s.r.o.

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 278 35 511, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

- Akce:	Stavební úpravy objektu č.p. 910 Bílovec

Místo stavby:	parcela p.č. 762/2, k.ú. Bílovec-město

Investor:	Gymnázium Mikuláše Koperníka,

Bílovec, příspěvková organizace,

17. listopadu 526/18, 74301 Bílovec

_________________________________________________________________________________

## DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1. 	Architektonicko-stavební řešení

D.1.2. 	Stavebně konstrukční řešení

| Stavební úpravy objektu č.p. 910 Bílovec |  | Tel.fax556 749 288 GSM 731 450 100 tomas_kudelka@quick.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec | # . |  |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 278 35 511 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 03-2022 |  |  |  |
| OBSAH | ### D. TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | ### D |  |  |

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1. 	Architektonicko-stavební řešení

- Akce:	Stavební úpravy objektu č.p. 910 Bílovec

Místo stavby:	parcela p.č. 762/2, k.ú. Bílovec-město

Investor:	Gymnázium Mikuláše Koperníka,

Bílovec, příspěvková organizace,

17. listopadu 526/18, 74301 Bílovec

Projekt řeší stavební úpravy stávající stavby č.p. 910, která je umístěna na p.č. 762/2, v k.ú Bílovec-město. Stávající objekt je částečně podsklepená čtyřpodlažní budova čtvercového půdorysu, zastřešená valbovou střechou, která se nachází v areálu Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci. Stavební úpravy budou probíhat pouze v přízemí severní části objektu. Předmětem stavebních úprav je změna využití bytů (2 byty) na provozovnu kadeřnictví s čekárnou, kanceláří, kuchyňkou a sociálním zařízením. Součástí úprav je i oprava zpevněných ploch ve stávajícím rozsahu (výměna stávajících poškozených betonových dílců za velkoplošnou dlažbu), venkovní schodiště bude nově provedeno z prefabrikovaných schodišťových stupňů.

- Pozemek staveniště je mírně svažitý a nachází se v zastavěném území obce Bílovec. Majitelem pozemku p.č. 762/2, na kterém je stávající stavba č.p. 910 umístěna, je stavebník, Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, 17. listopadu 526/18, 74301 Bílovec. Pozemek o velikosti 527 m2 je veden jako zastavěná plocha a nádvoří a nevyžaduje před zahájením stavebních prací žádné úpravy ani jiná opatření. Na pozemku se nachází budova č.p. 910, která je stavbou občanského vybavení a je předmětem stavebních úprav.

Řešený objekt je napojen na stávající přípojky inženýrských sítí školního areálu (plynovod, vodovod, splašková a dešťová kanalizace a rozvody NN). V rámci stavebních prací budou provedeny nové rozvody ležaté kanalizace, vodoinstalace i elektroinstalace.

Vzhledem k použitému technickému řešení a použitým materiálům a technologiím (keramická tvárnice, betonové prefa stěny, sádrokartonové konstrukce) je možno uvažovat o běžných asanačních postupech v případě likvidace objektu a možnosti recyklace většiny těchto materiálů a možnosti jejich opětovného použití ve stavebnictví i některých dalších odvětvích hospodářství. Z tohoto hlediska realizaci i běžnou provozní údržbu objektu zajistí stavební firmy s běžnou profesní skladbou zaměstnanců a subdodavatelů.

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

1.2. 	Stavebně konstrukční část

1.2.1. 	Technická zpráva

Svislé konstrukce

Hlavní nosnou konstrukci tvoří betonové panely. Vnitřní příčky budou ve stejné technologii nebo z SDK desek montovaných na kovový nosný rošt. Obvodové zdivo je v současnosti již zatepleno polystyrénovými fasádními deskami.

Úpravy povrchů

Příčky přízemí domu budou provedeny z keramických tvárnic nebo sádrokartonových desk na ocelový nosný rošt. Povrch vnitřních stěn bude ošetřen nátěrem disperzní barvou. V hygienických místnostech a kuchyni bude proveden keramický obklad.

Stávající podlahy (lino, koberec) budou odstraněny a podle stavu bude případně provedeno vyrovnání samonivelační stěrkou. Nové podlahy bude tvořit dlažba a pvc podlaha.

Izolace proti vodě

U izolace podlah hygienických prostorů bude použita stěrková hydroizolace SANIFLEX.

Podlahy

V provozovně kadeřnictví, kuchyňce, chodbě a sociálních zařízeních bude keramická dlažba. V ostatních místnostech bude PVC podlaha.

Venkovní plochy

Oprava venkovních ploch proběhne pouze v rozsahu v jakém jsou již provedeny. Budou odstraněny stávající popraskané betonové bloky a betonové schodiště. Plochy budou ohraničeny betonovými obrubníky, a v ploše bude osazena velkoformátová dlažba. Schodiště bude provedeno z betonových prefabrikovaných dílců, které budou osazeny do betonu. Součástí schodiště bude nové ocelové zábradlí

Při samotné realizaci a dokončovacích pracích výše uvedeného díla je nutné dodržovat  následující zákony, vyhlášky, nařízení a platné technologické předpisy.

Jedná se především o :

VYHLÁŠKU 48/1982 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a následujících novelizací 324/90 Sb. , 207/91 Sb. ,  352/2000 Sb.

Před zahájením prací budou vytýčeny všechny přípojky inženýrských sítí probíhající na pozemku investora. Projektová dokumentace pro stavební řízení nenahrazuje dokumentaci pro provedení stavby, kterou zajistí dodavatel stavby vybraný ve výběrovém řízení investorem. Změny použitých materiálů a technologií budou konzultovány s projektantem a odsouhlaseny po dohodě s investorem.

1.4. 	Technika prostředí staveb

Řešený objekt je napojen na stávající přípojky inženýrských sítí školního areálu (plynovod, vodovod, splašková a dešťová kanalizace a rozvody NN). V rámci stavebních prací budou provedeny nové rozvody kanalizace, vodoinstalace i elektroinstalace.

Kanalizace

Je navržena nová kanalizace od nových zařizovacích předmětů a technologických spotřebičů. Nová kanalizace bude vedena částečně v instalačních předstěnách 1.NP a částečně v betonové podlaze 1.NP. Připojovací potrubí bude provedeno z trub OSMA HT.

Nové rozvody kanalizace budou napojeny do stávajících prostupů v podlaze nebo do stávajících stupaček. Nově bude provedena kanalizace od stoupaček z kuchyně u venkovní zdi s napojením do stávající ležaté kanalizace, nově bude provedena kanalizace od nového sociálního zařízení v 1.NP s napojením na stávající kanalizaci u stáv. výlevky.

Vodoinstalace

Projekt předpokládá demontáž stávající vodoinstalace u rušených zařizovacích předmětů. Projekt předpokládá zachování hlavního rozvodu vody ve stupačkách, na který se napojí nové rozvody pro novou kuchyni.

V 1.NP bude provedena nová vodoinstalace pro nové zařizovací předměty a technologii. U stoupaček budou instalovány kulové uzávěry.

V 1.NP bude nově napojeno stávající sociální zařízení, úsek mytí hlav a výlevka na nové rozvody

Nové rozvody vody budou provedeny z Hostalenu a budou vedeny v instalační předstěně nebo v podlaze.

Při provádění prací je nutno dodržet bezpečnostní předpisy pro ochranu zdraví při práci a protipožární předpisy.

Kunín, 03 – 2023						Zpracoval: Ing. arch. Tomáš Kudělka