ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kudělka s.r.o.

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 278 355 11, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

- Akce:	Stavební úpravy objektu č.p. 910 Bílovec

Místo stavby:	parcela p.č. 762/2, k.ú. Bílovec-město

Investor:	Gymnázium Mikuláše Koperníka,

Bílovec, příspěvková organizace,

17. listopadu 526/18, 74301 Bílovec _________________________________________________________________________________

## DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B 	Souhrnná technická zpráva

B.1 	Popis území stavby

B.2 	Celkový popis stavby

B.2.1 	Základní charakteristika stavby a jejího využívání

B.2.2 	Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3 	Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 	Bezbariérové užívání stavby

B.2.5 	Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 	Základní charakteristika objektů

B.2.7 	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.8 	Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9 	Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10	Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a

komunální prostředí

B.2.11 	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3 	Připojení na technickou infrastrukturu

B.4 	Dopravní řešení

B.5 	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6 	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7 	Ochrana obyvatelstva

B.8 	Zásady organizace výstavby

B.9	Celkové vodohospodářské řešení

| Stavební úpravy objektu č.p. 910 Bílovec |  | Tel.fax556 749 288 GSM 731 450 100 www.kudelka.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec | # . |  |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 278 35 511 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 03-2023 |  |  |  |
| OBSAH | ### B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | ### B |  |  |

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1	Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

- Pozemek staveniště je mírně svažitý a nachází se v zastavěném území obce Bílovec. Majitelem pozemku p.č. 762/2, na kterém je stávající stavba č.p. 910 umístěna, je stavebník, Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, 17. listopadu 526/18, 74301 Bílovec. Pozemek o velikosti 527 m2 je veden jako zastavěná plocha a nádvoří a nevyžaduje před zahájením stavebních prací žádné úpravy ani jiná opatření. Na pozemku se nachází budova č.p. 910, která je stavbou občanského vybavení a je předmětem stavebních úprav.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

- Kompozice zastavěného okolí území nebude narušena. Využívání stavby a její umístění nezhoršuje kvalitu životního prostředí a hodnotu území, pozemek a jeho zastavitelná část svými vlastnostmi (polohou, plošným a prostorovým uspořádáním) umožňuje využití pro navrhovaný účel a je dopravně napojen na veřejně přístupnou účelovou pozemní komunikaci. Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, je navrhována v zastavěném území obce v zóně občanské vybavení – veřejná infrastruktura, záměr je tedy přípustný.

Plochy OV – Občanského vybavení předpokládají hlavní využití ploch a pozemků pro stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury, kromě hřbitovů.

Provozovna kadeřnictví bude využívána SOŠ Vítkov jako zázemí pro studenty oboru kadeřník. Zároveň lze provozovnu považovat jako stavbu pro obchod a služby. Obojí využití spadá do staveb občanské vybavenosti, které jsou dle územního plánu přípustné (jako hlavní využití).

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

-Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

- V projektové dokumentaci byly zohledněny podmínky těchto závazných stanovisek:

-Závazné stanovisko KHS MSK Ostrava,

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

- Na stavebním pozemku bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů),

- Nejsou navrhována žádná ochranná pásma

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

- Stavební pozemek nespadá do záplavového území ani neleží na poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

- Stavba negativně neovlivní okolní stavby a pozemky, proto není uvažována ochrana okolí. Stavba neovlivní odtokové poměry v území.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

-Nejsou uvažovány žádné asanace, demolice ani kácení dřevin.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

- Vzhledem k charakteru stavebních úprav stávajícího objektu nejsou požadavky na zábor zemědělské půdy.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Řešený objekt je napojen na stávající přípojky inženýrských sítí školního areálu (plynovod, vodovod, splašková a dešťová kanalizace a rozvody NN). V rámci stavebních prací budou provedeny nové rozvody ležaté kanalizace, vodoinstalace i elektroinstalace. Stávající objekt, který je součástí školního areálu je komunikačně napojen na přilehlou komunikaci ulice Sokolovská, která je umístěna na pozemku p.č. 915, k.ú. Bílovec-město.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

-Stavební úpravy nemají věcné a časové vazby. Nepředpokládají se žádné podmiňující, vyvolané ani související investice.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

-p.č. 762/2 v k.ú. Bílovec-město.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

-Nevzniknou žádné ochranné a bezpečnostní pásma.

B.2 	Celkový popis stavby

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

- Projekt řeší stavební úpravy stávající stavby č.p. 910, která je umístěna na p.č. 762/2, v k.ú Bílovec-město. Stávající objekt je částečně podsklepená čtyřpodlažní budova čtvercového půdorysu, zastřešená valbovou střechou, která se nachází v areálu Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci. Stavební úpravy budou probíhat pouze v přízemí severní části objektu. Předmětem stavebních úprav je změna využití bytů (2 byty) na provozovnu kadeřnictví s čekárnou, kanceláří, kuchyňkou a sociálním zařízením. Součástí úprav je i oprava zpevněných ploch ve stávajícím rozsahu (výměna stávajících poškozených betonových dílců za velkoplošnou dlažbu), venkovní schodiště bude nově provedeno z prefabrikovaných schodišťových stupňů.

b) účel užívání stavby,

- Využití budovy se nemění. V 1.NP se nacházejí 2 byty, které budou předmětem stavebních úprav spojených se změnou užívání na školní provozovnu kadeřnictví s potřebným sanitárním a provozním zázemím.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

-Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

-Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

- V projektové dokumentaci byly zohledněny podmínky těchto závazných stanovisek:

-Závazné stanovisko KHS MSK Ostrava,

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

- Není navrhnuta žádná ochrana stavby.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavená plochy a obestavěný prostor se nemění.

- stávající podlahová plocha bytů v 1.NP		79,42 m2

- nová podlahová plochaprovozovny v 1.NP		80,54 m2

- zpevněné plochy okolí domu 				stávající

- stávající využití					2 byty

- nové využití 						1 provozovna

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Elektrická energie

Zatřídění objektu pro spotřebu elektřiny je maloodběr. Napěťová soustava je 3 PEN AC 50 Hz, 400/230 V - TN/C. Ochrana proti úrazu el. proudem bude provedena dle ČSN 33 20 00 -4 -41 samočinným odpojením od zdroje. Předpokládaný instalovaný příkon činí max. 18,0 kW.

Objekt je napojen na stávající přípojku NN. Světelná instalace bude navržena dle řešení interiérů s potřebnou hodnotou osvětlenosti požadovanou ČSN 36 04 50. Zásuvková instalace bude provedena dle požadavků investora. Součástí elektroinstalace bude ochrana před bleskem s jímacím zařízením na střeše objektu. Svody jímací soustavy budou propojeny s vývody zemnícího pásu FeZn 30x4 uloženém v základech objektu. Elektroinstalaci podrobně řeší samostatná část dokumentace.

Teplo

Vytápění objektu zůstává stávající. Ohřev TUV pro potřeby kadeřnictví a sociálního zařízení obstará elektrický zásobník o objemu 200l.

Na daný objekt nebyl vypracován průkaz energetické náročnosti budovy, protože se dle zákona č. 406/2000 Sb. nejedná o větší změnu dokončené budovy (nemění se více než 25% obálky budovy).

- posouzení využití alternativních zdrojů energií

Vzhledem ke skutečnosti, že instalovaný výkon tepelných zdrojů je nižší než 200kW, dle zákona 318/2012 Sb., § 9a odst. 1 bodu a) není nutné zpracovávat posouzení alternativních zdrojů energií.

Koncepce zásobování vodou

Koncepce zásobování vodou se nemění, přípojka zůstává stávající.

Maximální spotřeba pitné vody za rok (stávající pro 2 byty / 8 lidí)

2 x 4 x 35 = 280m3

Maximální spotřeba pitné vody za rok (nová pro provozovnu / 5 pracovníků)

5 x 50 = 250m3

Nedojde k navýšení spotřeby vody-

Rozvod pitné vody je předmětem samostatné části dokumentace.

Množství a kvalita odpadních vod

Celkové množství splaškových vod, určených k odvedení z celého objektu, je dáno předpokládanou potřebou pitné vody. Přípojka splaškové kanalizace zůstane stávající.

Maximální množství splaškové odpadní vody za rok		250,00 m3

Množství dešťových vod odvedených do dešťové kanalizací se nezmění.

Údaje o denním a umělém osvětlení

Denní osvětlení jednotlivých místností je zajištěno přímo okny. Návrh umělého osvětlení bude proveden jako součást návrhu interiéru a bude proveden tak, aby zabezpečil ve smyslu ČSN 36 04 50 v provozních místnostech osvětlenost 300 lx a v obslužných místnostech 150 lx.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Doba výstavby přibližně 1 roky.

j) orientační náklady stavby.

cca 3 000 000,- Kč

B.2.2 	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

- Projekt řeší stavební úpravy stávající stavby č.p. 910, která je umístěna na p.č. 762/2, v k.ú Bílovec-město. Stávající objekt je částečně podsklepená čtyřpodlažní budova čtvercového půdorysu, zastřešená valbovou střechou, která se nachází v areálu Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci. Stavební úpravy budou probíhat pouze v přízemí severní části objektu. Předmětem stavebních úprav je změna využití bytů (2 byty) na provozovnu kadeřnictví s čekárnou, kanceláří, kuchyňkou a sociálním zařízením. Provozovna kadeřnictví bude využívána SOŠ Vítkov jako zázemí pro studenty oboru kadeřník. Součástí úprav je i oprava zpevněných ploch ve stávajícím rozsahu (výměna stávajících poškozených betonových dílců za velkoplošnou dlažbu), venkovní schodiště bude nově provedeno z prefabrikovaných schodišťových stupňů.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Veškeré stavební konstrukce řešené budovy jsou navrženy s využitím moderních materiálů a technologických postupů.

Projekt řeší stavební úpravy stávající stavby č.p. 910, která je umístěna na p.č. 762/2, v k.ú Bílovec-město. Stávající objekt je částečně podsklepená čtyřpodlažní budova čtvercového půdorysu, zastřešená valbovou střechou, která se nachází v areálu Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci. Stavební úpravy budou probíhat pouze v přízemí severní části objektu. Předmětem stavebních úprav je změna využití bytů (2 byty) na provozovnu kadeřnictví s čekárnou, kanceláří, kuchyňkou a sociálním zařízením. Provozovna kadeřnictví bude využívána SOŠ Vítkov jako zázemí pro studenty oboru kadeřník. Součástí úprav je i oprava zpevněných ploch ve stávajícím rozsahu (výměna stávajících poškozených betonových dílců za velkoplošnou dlažbu), venkovní schodiště bude nově provedeno z prefabrikovaných schodišťových stupňů.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stávající objekt je částečně podsklepená čtyřpodlažní budova čtvercového půdorysu, zastřešená valbovou střechou, která se nachází v areálu Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci. V rámci navrhovaného objektu se předpokládá maximálně dvousměnný provoz v denní době od 6 do 22 hodin, provozní zázemí včetně denní místnosti a šaten je navrženo pro max. 15 studentů, v provozní části je navržena také úklidová místnost. V provozovně kadeřnictví, které je osvětleno a odvětráno přímo okny, je navrženo jedno umyvadlo v prostoru pro mytí. Světelná instalace bude navržena dle řešení interiérů s potřebnou hodnotou osvětlenosti požadovanou ČSN 36 04 50.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností. Rozměr rovné plochy před vstupem vyplývají z místních podmínek. Vstup do objektu má šířku 900mm. Bezbariérové WC má rozměr 1550x1800mm a obsahuje záchodovou místu, madla, umyvadlo, koš a háček na oděvy. Dveře pro vstup do objektu, na wc a do učebny jsou uvažovány jako bezbariérové (obsahují madlo, zasklení až od v. 400mm, atp.). Více bezbariérových opatření není dle §2 odst. 2 vzhledem k rozsahu stavebních úprav a vzhledem ke změně dokončené stavby možné, protože to stavebně technické důvody vylučují.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných technických požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. o změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č. 268/2009 Sb. a vyhl. č.501/2006 Sb, § 20 a 25. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí.

VYHLÁŠKU 48/1982 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

# Během provádění stavebních prací budou odpady stavební činnosti likvidovány dle stávajícího platného zákona o odpadech a předpisů s touto problematikou související.

# Jedná se o tato nařízení, předpisy a zákony:

# - Zákon o odpadech č.185/2001 Sb.

# - Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb.

Vzniklé odpady je možno upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech k tomu určených. Při výše uvedených aktivitách nesmí být ohrožováno negativně životní prostředí. Při samotných stavebních úpravách je povinností stavebních firem postupovat dle výše uvedených předpisů a nařízení. Součástí této zprávy je seznam možných odpadů a lokality jejich likvidace.  Po dokončení a předání díla odpovídá za nakládání s odpady původce (provozovatel) dané aktivity, při které odpad vzniká.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

- Projekt řeší stavební úpravy stávající stavby č.p. 910, která je umístěna na p.č. 762/2, v k.ú Bílovec-město. Stávající objekt je částečně podsklepená čtyřpodlažní budova čtvercového půdorysu, zastřešená valbovou střechou, která se nachází v areálu Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci. Stavební úpravy budou probíhat pouze v přízemí severní části objektu. Předmětem stavebních úprav je změna využití bytů (2 byty) na provozovnu kadeřnictví s čekárnou, kanceláří, kuchyňkou a sociálním zařízením. Součástí úprav je i oprava zpevněných ploch ve stávajícím rozsahu (výměna stávajících poškozených betonových dílců za velkoplošnou dlažbu), venkovní schodiště bude nově provedeno z prefabrikovaných schodišťových stupňů.

b) konstrukční a materiálové řešení,

Vzhledem k panelové konstrukci domu je před zahájením bouracích prací je potřeba sondami ověřit jestli jednotlivé stěnové panely neplní nosnou funkci. Nové příčky budou provedeny z přesných keramických nebo pórobetonových tvárnic nebo ze sádrokartonových desek.

Podlahovou krytinu v provozovně, provozním i sanitárním zázemí budou tvořit keramické dlažby, které budou položeny na tmel. U izolace podlah hygienických prostorů objektu bude použita stěrková hydroizolace.

Povrchy stěn budou provedeny jako omítka (jádro+štuk) nebo obklad. Dlažby budou splňovat protiskluznost R9.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Viz. statický výpočet. Základové konstrukce jsou provedeny z betonových monolitických pásů.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

-nevyskytují se

b) výčet technických a technologických zařízení.

-nevyskytují se

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Řeší samostatné požárněbezpečnostní řešení, které je samostatnou přílohou projektové dokumentace.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Na daný objekt nebyl vypracován průkaz energetické náročnosti budovy, protože se dle zákona č. 406/2000 Sb. nejedná o větší změnu dokončené budovy (nemění se více než 25% obálky budovy).

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Budova občanské vybavenosti je navržena v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu dle vyhlášky  268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby:

- §6 Připojení staveb na sítě technického vybavení – Řešený objekt je napojen na stávající přípojky inženýrských sítí školního areálu (plynovod, vodovod, splašková a dešťová kanalizace a rozvody NN). V rámci stavebních prací budou provedeny nové rozvody ležaté kanalizace, vodoinstalace i elektroinstalace.

- §8 Základní požadavky – navržená budova je z materiálu, které splňují základní požadavky: mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob, ochranu proti hluku, bezpečnost při užívání, úsporu energie a tepelnou ochranu.

- §9 Mechanická odolnost a stabilita – statický posudek je samostatnou součástí PD

- §10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí – navržená budova nebude ohrožovat životní prostředí nebezpečnými látkami, částicemi, emisemi, elektromagnetickým zářením, nedojde k znečištění ovzduší, povrchových a podzemních vod a půdy.

- §11 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění – v navrhovaném domě jsou všechny prostory osvětleny (denním nebo umělým osvětlením) , odvětrány ( přirozeným způsobem otevíravými okny nebo u prostor umístěných uprostřed dispozice s nuceným odvětráním s dostatečnou výměnou vzduchu pomocí ventilátoru vyústěného nad střechu objektu a vytápěny ústředním teplovodním vytápěním s možností regulace tepla)

- §13 Proslunění – navržené okenní otvory zajistí proslunění obytných a pobytových místností.

- §14 Ochrana proti hluku a vibracím – použitá technologie stavby zajišťuje ochranu před hlukem vnějším i v rámci stavby (vzduchová neprůzvučnost stěn, příček a stropů) splňuje normové hodnoty.

- §15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb – navržená stavba splňuje podmínky pro bezpečné užívání.

- §19 Stěny a příčky – Nové příčky budou provedeny z přesných keramických nebo pórobetonových tvárnic nebo ze sádrokartonových desek.

- §21 Podlahy, povrchy stěn a stropů – jednotlivé konstrukce jsou navrženy, aby splňovaly normové hodnoty (tepelně technické vlastnosti, zvukovou neprůzvučnost, protiskluzovou úpravu podlah).

- §24 Komíny a kouřovody – komín je navržen dle normových hodnot - zaústění, vyústění, odtah a rozptyl spalin, výška nad střechou je minimálně 650mm snížených o 10% větrný úhel. Komín je klasický nerezový v systémovém řešení.

- §25 Střechy – návrh zajišťuje bezpečný odvod srážkových vod, a jsou splněny požadavky na tepelně technické vlastnosti.

- §32 Vodovodní přípojka a vnitřní vodovody - návrh odpovídá platným normám pro provedení (hloubka uložení přípojky do nezámrzné hloubky, osazení hlavního uzávěru a vodoměru a způsob napojení).

- §33 Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace - návrh odpovídá platným normám pro provedení.

- §34 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproude rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací -  návrh odpovídá platným normám pro provedení.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

stavební úpravy neřeší pronikání radonu

b) ochrana před bludnými proudy,

Bludné proudy nemají na provoz a používaní budovy občanské vybavenosti vliv.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Jedná se o budovu občanské vybavenosti, nedochází zde k otřesům ze strojního zařízení. Okolní objekty nezpůsobuji technickou seizmicitu.

d) ochrana před hlukem,

Stávající budova je v zástavbě domů, kde nedochází k zátěží nadměrným hlukem, ani nebude výskyt nadměrného hluku z řešené budovy.

e) protipovodňová opatření,

Nejedná se záplavové území. Stávající budova je osazena nad účelovou komunikací, čímž je chráněna  proti přívalovým dešťům.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Nejedná se o poddolované území a nenachází se zde metan.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Řešený objekt je napojen na stávající přípojky inženýrských sítí školního areálu (plynovod, vodovod, splašková a dešťová kanalizace a rozvody NN). V rámci stavebních prací budou provedeny nové rozvody ležaté kanalizace, vodoinstalace i elektroinstalace.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Řešený objekt je napojen na stávající přípojky inženýrských sítí školního areálu (plynovod, vodovod, splašková a dešťová kanalizace a rozvody NN). V rámci stavebních prací budou provedeny nové rozvody ležaté kanalizace, vodoinstalace i elektroinstalace.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Dopravní řešení zůstane stávající. Počet odstavných a parkovacích míst je stávající a odpovídá velikosti a využití areálu.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu zůstane stávající.

c) doprava v klidu,

Doprava v klidu zůstane stávající.

d) pěší a cyklistické stezky.

Stavba nenaruší pěší ani cyklistické trasy.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

-nejsou navrženy

b) použité vegetační prvky,

-nejsou navrženy

c) biotechnická opatření.

-nejsou navrženy

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je třeba vytvořit podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí (krajiny, vodních zdrojů apod.) Je třeba dbát zejména na:

-omezení hlučnosti na stavbě

-ochranu vod

-snížení prašnosti

-zamezování znečišťování ovzduší spalováním odpadů apod.

Odpady vzniklé v průběhu výstavby budou na základě smluv zneškodňovat firmy provádějící stavební práce. V případě, že smlouva nebude sepsána, odpovídá za likvidaci investor.

Dle zákona 185/2001 Sb. Je dodavatel povinen odpady třídit podle druhu nebezpečnosti a to:

Nebezpečné odpady např. plechovky od nátěrových hmot, obaly od montážních pěn, PVC apod. ukládat na místo tomu určené tak, aby nedošlo k znečištění životního prostředí. Po ukončení jednotlivých etap výstavby dodavatel zajistí zneškodnění těchto nebezpečných odpadů firmou, která má oprávnění k likvidaci.

- Odpady, které vzniknou v průběhu stavby (např. zemina vykopaná ze základových pásů a základových jam) bude uložená na skládku, která bude umístěna na pozemku investora – staveniště a bude použita k terénním úpravám. Přebytečný odpad bude po sepsání smlouvy s odběratelem odpadů odvezen na skládku.

- Odpady ocelového charakteru budou umístěny na určeném místě a po dokončení jednotlivých etap výstavby budou odvezeny na skládku, která je určena k likvidaci tohoto druhu odpadů.

- Dřevěné odpady budou uloženy na určeném místě a v průběhu stavby budou likvidovány (odvezeny na skládku, kde lze tyto odpady energeticky využívat nebo zneškodňovat např. pálením a podobně)

- Dodavatel stavby musí vést o těchto odpadech evidenci, která bude předkládána kdykoli na požádání kontrolního orgánu.

- Dodavatel stavby zajistí odvoz tříděného odpadu Kategorie O na řízenou skládku určenou k rekultivaci. Odpad kategorie N na příslušnou spalovnu nebezpečných odpadů.

- Stavba nebude svým provozem a užíváním působit negativně na okolní životní prostředí.

Likvidace odpadů z provozu kadeřnictví bude zajištěna v rámci nájemní smlouvy mezi stavebníkem (Gymnázium Bílovec) a provozovatelem (SOŠ Vítkov) s odkazem na provozní řád SOŠ Vítkov.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Návrh budovy nemá negativní vliv na přírodu a krajinu a bude zachovaná ekologická funkce a vazba v krajině.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Návrh budovy neovlivní prostředí a nebude mít negativní vliv na území, které není součástí chráněného území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Posouzení vlivu záměru na životní prostředí nebylo podkladem.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Záměr nespadá do tohoto režimu zákona.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Jedná se o budovu občanské vybavenosti, kde nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma a nedochází k žádným omezením a podmínkám ochrany.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Jedná se o budovu občanské vybavenosti – ochrana obyvatelstva není řešena. Po dobu výstavby může dojít k zvýšené hlukové zátěži a prašnosti. Toto působení bude přechodné po dobu několika týdnů. Hlučnost v tomto období bude moci být kompenzována prováděním prací v denní hodiny. Stavba nebude svým provozem a užíváním působit negativně na okolí. Nebudou ovlivněné hygienické parametry, ochrana zdraví a životní prostředí. V dané lokalitě nebudou překračované hranice hygienických limitů. Zvýšené emise škodlivin vzniknou při výstavbě navrhovaného záměru, především v důsledku vyšší prašnosti při činnosti stavebních mechanismů – zemní práce.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Při stavebních úpravách stávající budovy budou využívány stávající přípojky NN a vody. Materiál na stavbu bude postupně dovážen.

b) odvodnění staveniště,

Odtokové poměry v území nebudou během stavby ani po dokončení narušeny. V nejnižším místě pozemku investorů nedojde k navýšení výšky terénu nad úroveň sousedních pozemků.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Napojení na dopravní strukturu je stávající.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Při výstavbě budou zvýšené emise škodlivin, které vzniknou, především v důsledku vyšší prašnosti při činnosti stavebních mechanizmů – zemní práce. Jedná se o přechodné zvýšení emisí polétavého prachu omezené dobou zemních prací, která bude trvat několik dnů, částečně upravitelné opatřeními proti snížení prašnosti. Po dobu výstavby může dojít k zvýšené hlukové zátěži. Toto působení bude přechodné po dobu několika týdnů, které lze eliminovat po celou dobu výstavby omezením stavebních prací na denní hodiny.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

- okolí staveniště musí být chráněno

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

V průběhu realizace stavby budou vyhrazeny plochy zařízení staveniště, na pozemku investora může být osazena mobilní stavební buňka.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Není požadavek na bezbariérovou obchozí trasu.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Vzniklé odpady je možno upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech k tomu určených. Při výše uvedených aktivitách nesmí být ohrožováno negativně životní prostředí.

Při samotných stavebních úpravách je povinností stavebních firem postupovat dle výše uvedených předpisů a nařízení. Součástí této průvodní zprávy je seznam možných odpadů a lokality jejich likvidace.

Po dokončení a předání díla odpovídá za nakládání s odpady původce (provozovatel) dané aktivity, při které odpad vzniká.

Seznam možných odpadů:

kód                    druh odpadu		 		             	     kategorie

17 01 01	beton								O

17 01 02	cihla								O

17 01 03	tašky a keramické výrobky					O

17 01 07	směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a		O

keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06

17 02 01	dřevo								O

17 02 02 	sklo								O

17 04 05	železo a ocel							O

17 09 04	směsné a demoliční odpady neuvedené 			O

pod č. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

20 01 01	papír a lepenka							O

20 01 02	sklo								O

20 01 40	kovy								O

20 02 02	zemina a kameny						O

20 03 01	směsný komunální odpad					O

Odpad bude likvidován	Nebezpečný - Chlebičov u Opavy

Ostatní	- ASOMPO a.s. Životice u Nového Jičína

Veškeré odpady budou přednostně využity na stavbě druhotným způsobem (rozdrcené keramické a betonové prvky jako podsypy, dřevěné zbytky jako palivové dřevo, atd.). V případě nemožnosti jiného využití budou odpady odvezeny k recyklaci do nejbližšího recyklačního střediska. Odpady, které není možno využít ani zrecyklovat budou odvezeny na nejbližší skládku (nebezpečného či ostatního) odpadu, kde bude zajištěna jejich likvidace.

Likvidace odpadů z provozu kadeřnictví bude zajištěna v rámci nájemní smlouvy mezi stavebníkem (Gymnázium Bílovec) a provozovatelem (SOŠ Vítkov) s odkazem na provozní řád SOŠ Vítkov.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Vzhledem k charakteru stavebních úprav stávajícího objektu nejsou požadavky na zábor zemědělské půdy.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Po dobu výstavby může dojít k zvýšené hlukové zátěži a prašnosti. Toto působení bude přechodné po dobu několika týdnů. Hlučnost v tomto období bude moci být kompenzována prováděním prací v denní hodiny, emise poletavého prachu je možno alespoň částečně omezit kropením staveniště.Při výstavbě dojde na omezenou dobu k ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě (hluk, prach).

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při realizaci díla se musí dodržovat  bezpečnost a ochraně zdraví stanovené dle nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - č. 591/2006 Sb. a zákonem 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Zhotovitel stavby předloží zadavateli stavby řešení BOZP  ( bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi ), ze kterého budou zřejmé požadavky na dodržování bezpečnosti na staveništi, stanovené v platné legislativě ( nařízení vlády,  zákon, novela, vyhláška ) v době provádění stavby.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností. Rozměr rovné plochy před vstupem vyplývají z místních podmínek. Vstup do objektu má šířku 900mm. Bezbariérové WC má rozměr 1550x1800mm a obsahuje záchodovou místu, madla, umyvadlo, koš a háček na oděvy. Dveře pro vstup do objektu, na wc a do učebny jsou uvažovány jako bezbariérové (obsahují madlo, zasklení až od v. 400mm, atp.). Více bezbariérových opatření není dle §2 odst. 2 vzhledem k rozsahu stavebních úprav a vzhledem ke změně dokončené stavby možné, protože to stavebně technické důvody vylučují.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Při výstavbě budovy občanské vybavenosti nedochází k žádným opatřením v dopravě.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Jedná se o stavební úpravy budovy občanské vybavenosti. Žádné speciální podmínky nejsou uvažovány.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Upřesnění termínu bude po vydání stavebního povolení, doba výstavby cca 1 rok.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Koncepce zásobování vodou

Koncepce zásobování vodou se nemění, přípojka zůstává stávající.

Maximální spotřeba pitné vody za rok (stávající pro 2 byty / 8 lidí)

2 x 4 x 35 = 280m3

Maximální spotřeba pitné vody za rok (nová pro provozovnu / 5 pracovníků)

5 x 50 = 250m3

Nedojde k navýšení spotřeby vody-

Rozvod pitné vody je předmětem samostatné části dokumentace.

Množství a kvalita odpadních vod

Celkové množství splaškových vod, určených k odvedení z celého objektu, je dáno předpokládanou potřebou pitné vody. Přípojka splaškové kanalizace zůstane stávající.

Maximální množství splaškové odpadní vody za rok		250,00 m3

Množství dešťových vod odvedených do dešťové kanalizací se nezmění.

Kunín, 03 – 2023					Zpracoval: Ing.arch. Tomáš Kudělka