ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kudělka s.r.o.

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 278 35 511, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

- Akce:	Stavební úpravy objektu č.p. 910 Bílovec

Místo stavby:	parcela p.č. 762/2, k.ú. Bílovec-město

Investor:	Gymnázium Mikuláše Koperníka,

Bílovec, příspěvková organizace,

17. listopadu 526/18, 74301 Bílovec ________________________________________________________________________________

## DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

A 	Průvodní zpráva

A.1 	Identifikační údaje

A.1.1 	Údaje o stavbě

A.1.2 	Údaje o žadateli

A.1.3 	Údaje o zpracovateli dokumentace

A.2 	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3 	Seznam vstupních podkladů

| Stavební úpravy objektu č.p. 910 Bílovec |  | Tel.fax556 749 288 GSM 731 450 100 info@kudelka.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, 17. listopadu 526/18, 74301 Bílovec | # . |  |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 278 35 511 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 03-2021 |  |  |  |
| OBSAH | ### A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  | ### A |  |  |

A. 	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1. 	Identifikační údaje

A.1.1 	Údaje o stavbě

- Akce:	Stavební úpravy objektu č.p. 910 Bílovec

Místo stavby:	parcela p.č. 762/2, k.ú. Bílovec-město

Předmět projektové dokumentace:

Projekt řeší stavební úpravy stávající stavby č.p. 910, která je umístěna na p.č. 762/2, v k.ú Bílovec-město. Stávající objekt je částečně podsklepená čtyřpodlažní budova čtvercového půdorysu, zastřešená valbovou střechou, která se nachází v areálu Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci. Stavební úpravy budou probíhat pouze v přízemí severní části objektu. Předmětem stavebních úprav je změna využití bytů (2 byty) na provozovnu kadeřnictví s čekárnou, kanceláří, kuchyňkou a sociálním zařízením. Součástí úprav je i oprava zpevněných ploch ve stávajícím rozsahu (výměna stávajících poškozených betonových dílců za velkoplošnou dlažbu), venkovní schodiště bude nově provedeno z prefabrikovaných schodišťových stupňů.

A.1.2 	Údaje o stavebníkovi

Stavebník:			Gymnázium Mikuláše Koperníka,

Bílovec, příspěvková organizace,

17. listopadu 526/18, 74301 Bílovec

A.1.3 	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel:	Kudělka s.r.o.

Architektonická kancelář - Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kunín 104

742 53 Kunín

IČO: 278 35 511, ČKA: 03 141

Tel.-fax 556 704 485, Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

A.2 	Členění stavby na stavební objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty. Jedná se o drobné změny v dispozici a částečnou změnu využití objektu, žádná speciální technická a technologická zařízení se nevyskytují.

A.3	Seznam vstupních podkladů

Vzhledem k charakteru stavby nebyl na staveništi prováděn geologický a hydrogeologický průzkum. V rámci projektové přípravy bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření stávající stavby.

Kunín, 04 – 2023						Zpracoval: Ing. arch. Tomáš Kudělka